OPIS TECHNICZNY

do  projektu  przebudowy  drogi gminnej w kierunku boiska sportowego

w miejscowości Świerzno

1.Podstawa prawna opracowania

- Zlecenie na prace projektowe  Gminy Świerzno

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2.03.1999r;

- Prawo budowlane;

- Ustawa o ruchu drogowym;

- Katalog powtarzalnych elementów drogowych;

- Katalog szczegółów drogowych

- Mapa do celów projektowych w skali 1:1000 dostarczona przez inwestora

- Pomiary uzupełniające w terenie.

2. Cel i zakres opracowania.

Celem jest opracowanie projektu wykonawczego przebudowy drogi gminnej w kierunku boiska sportowego w miejscowości Świerzno.

Zakres opracowania obejmuje:

- zabezpieczenie i organizacja placu budowy;

- roboty pomiarowe;

- roboty rozbiórkowe;

- zdjęcie warstwy humusu;

- wykonanie koryta pod zjazdy i poszerzenia jezdni i ciągi piesze;

- wykonanie rowków pod oporniki i krawężniki betonowe;

- wykonanie ław betonowych pod krawężniki, oporniki i obrzeża betonowe;

- ustawienie krawężników, oporników i obrzeży na podsypce cementowo-piaskowej;

- profilowanie i zagęszczanie podłoża;

- ułożenie warstwy wyrównawczej z kruszywa łamanego;

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego na poszerzeniach, zjazdach;

- oczyszczenie i skropienie podbudowy z kruszywa łamanego;

- ułożenie warstwy wyrównawczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie;

- ułożenie warstwy wiążącej i wyrównawczej  z betonu asfaltowego wytwarzanego i układanego na gorąco;

- ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego wytwarzanego i układanego na gorąco;

- wykonanie przebudowy  zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej;

- wykonanie nawierzchni ciągów pieszych z kostki betonowej;

- wykonanie wyniesionych przejść dla pieszych;

- zamontowanie progów zwalniających;

- wykonanie poboczy gruntowych;

- wykonanie oznakowania pionowego;

3. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

Przebudowywana droga składa się z dwóch odcinków.

Odcinek  A-B-C jest jednojezdniowy, jednopasmowy, dwukierunkowy.

Jezdnia szerokości 3,0m wykonana jest z kruszywa stabilizowana bitumem.

Pobocza gruntowe, nieutwardzone.

Ciągi piesze wykonane są przy wejściach do posesji.

Nawierzchnia to kostka betonowa. Płytki chodnikowe.

Od posesji nr 105 do nr 97 zwężenie pasa drogowego.

Odcinek B-D posiada nawierzchnię gruntową utwardzaną w miejscach wybojów kruszywem oraz gruzem.

Szerokość pasa drogowego jest stała.

Pod warstwą ziemi roślinnej o miąższości około 30cm zalegają piaski drobne, średnie częściowo 
      przewarstwione gliną.

Woda do głębokości 1,5m nie występuje.

3.1.Istniejące uzbrojenie.

- Wodociąg.

- Gazociąg

- Kable telefoniczne

- Kable energetyczne

- Linia energetyczna i oświetleniowa

- Kanalizacja sanitarna

Nie przewiduje się przebudowy istniejącej infrastruktury.

4. OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIĄZANIA

Technologia wykonania robót  podana jest w szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania            i odbioru robót..

4.1. Parametry techniczne i rozwiązania sytuacyjno-wysokościowe

- Kategoria obciążenia ruchem KR-1

- Droga klasy „L”

- Szerokość jezdni 5,0m

- Skosy najazdowe zjazdów 1:1

- Zjazdy indywidualne szerokości od 3,0m do 4,5m

- Prędkość projektowa 30 km/h

- Prędkość dopuszczalna 40 km/h

- Spadek poprzeczny jezdni 2%

- Pobocza o szerokości 0,75cm

- Spadek poprzeczny poboczy 6%

- Projektuje się podwyższenie niwelety drogi w stosunku do istniejącej nawierzchni o warstwę wyrównawczą z kruszywa oraz warstwy bitumiczne – wiążącą i ścieralną.

- Skrzyżowania proste nieskanalizowane

4.2.Rozwiązanie sytuacyjno-wysokościowe.

Drga składająca się z dwóch odcinków zlokalizowana jest w osiedlu domków jednorodzinnych.

Przebudowa będzie wykonywana tylko w pasie drogowym. Na odcinku od posesji nr 97 do nr 105 zwężenie pasa drogowego wymusza ruch wahadłowy.
Na odcinku od km 0+025,00 do km 0+075,00 ze względu na zwężenie pasa drogowego ruch pieszy będzie się odbywał po utwardzonym poboczu.

Podwyższenie istniejącej niwelety zapewni zwiększenie nośności konstrukcji nawierzchni. Niweleta zostanie podniesiona o warstwy bitumiczne oraz o warstwę wyrównawczą z kruszywa łamanego.

4.3. Zjazdy

- Zjazdy do posesji o szerokości 3,0m – 4,5m.

- Skosy najazdowe 1:1

- Ułożenie nawierzchni zjazdów tylko do granicy pasa drogowego.

4.4. Odwodnienie drogi.

Powierzchniowe  na istniejącą zieleń drogową.

4.5. Roboty ziemne.

- Roboty ziemne będą polegały na wykonaniu koryta zjazdów, poszerzeń, ciągów pieszych  i na poszerzeniach jezdni.

- Wykonaniu nasypów pod warstwy konstrukcyjne z kruszywa niewysadzinowego.

- Nadmiar gruntu z koryta oraz ziemi roślinnej zostanie wywieziony w miejsce wskazane przez inwestora.

Do wykonania nasypów można wykorzystać grunt z wykopów i z poszerzenia jezdni po zdjęciu warstwy ziemi roślinnej. Nie wolno wbudowywać ziemi roślinnej oraz gruntów wysadzi nowych pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.

W pobliżu kabli energetycznych i telefonicznych oraz gazociągu i wodociągu należy zachować szczególną ostrożność przy wykonywaniu robót ziemnych. Należy zlokalizować ich położenie przy pomocy specjalistycznej aparatury poprzez ręczne wykonanie poprzecznych przekopów.

Istniejące kable energetyczne i telekomunikacyjne ułożyć w osłonie z rur dwudzielnych.

4.6. Umocnienie skarp oraz wykonanie zieleńców przy drodze.

Ułożyć warstwę ziemi roślinnej grubości 10cm, rozplantować i zagęścić, następnie obsiać trawą.

Wykorzystana zostanie ziemia roślinna zgromadzona na hałdzie. Nadmiar ziemi roślinnej przemieścić 
        w miejsce wskazane przez Inwestora.

5. WPŁYW NA ŚRODOWISKO.

Przebudowa  drogi nie spowoduje zwiększenia negatywnego oddziaływania na środowisko.

5.1. Wielkość ruchu drogowego ok. 80 pojazdów /dobę może wzrosnąć o ok. 20 – 30% w wyniku poprawy warunków przejazdu.

Większy wzrost ruchu wyniknie ze wzrostu wskaźnika motoryzacji

- wskaźnik motoryzacji obecnie 200 so/1000 mieszkańców

- wskaźnik motoryzacji docelowo ok. 350 so/1000 mieszkańców

Przedmiotowa droga obsługuje zbudowania na terenie miejscowości Gostyń – Dąbrowa - Redliny oraz zapewnia dojazd do pól.

Dla danego obszaru nie ma innej drogi pełniącej tę samą funkcję, nie ma możliwości alternatywnego rozwiązania.

5.2. Emisja spalin, hałasu.

Przebudowa drogi zmniejszy jednostkową emisję spalin z następujących powodów:

- obecnie prędkość jazdy wynosi ok. 10 – 20km;

jazda odbywa się na niskim biegu – występuje duża jednostkowa emisja spalin i

głośniejsza praca silnika,

- po modernizacji prędkość jazdy będzie ograniczona do 40km/godz.; jazda będzie odbywać się na wyższym biegu – wystąpi mniejsza jednostkowa emisja spalin i bardziej ekonomiczna i cicha praca silnika. Na drodze będzie mały ruch- poniżej 200 pojazdów na dobę, który nie będzie odczuwalny jako uciążliwy.

5.3. Ocena zmian w środowisku spowodowanych wykonaniem robót budowlanych

Wykonanie robót ziemnych:

Na całej trasie przewiduje się minimalny zakres robót ziemnych, który nie spowoduje zmian środowiska.

Nie naruszają one istniejącego zwierciadła wody gruntowej.

Wykonanie robót nawierzchniowych:

W okresie budowy drogi nastąpi okresowe zapylenie materiałami nieorganicznymi użytymi do wykonania podbudowy z kruszywa łamanego, podbudowy zasadniczej,  warstwy ścieralnej i wiążącej z betonu asfaltowego  nie spowoduje zmian w środowisku naturalnym.

Materiały użyte do budowy drogi są powszechnie stosowane nie są szkodliwe dla środowiska naturalnego

w otoczeniu drogi.

6. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI.

6.1. Konstrukcja jezdni na istniejącej nawierzchni drogi

- Istniejąca nawierzchnia drogi gminnej

- Warstwa wyrównawcza i wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W dla KR1-KR2 wytwarzanego

i układanego na gorąco

- Warstwa ścieralna grubości 4cm z betonu asfaltowego AC 11S dla KR1-KR2 wytwarzanego

i układanego na gorąco

6.2. Konstrukcja jezdni na poszerzeniach

- Stabilizacja cementem na głębokość 12cm Rm 2.5MPa

- Podbudowa pomocnicza grubości 12cm z kruszywa łamanego 0/63mm stabilizowanego mechanicznie

- Podbudowa zasadnicza grubości 8cm z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowana mechanicznie

- Warstwa wiążąca grubości 6cm z betonu asfaltowego AC 16W dla KR1-KR2 wytwarzanego                        i układanego na gorąco

- Warstwa ścieralna grubości 4cm z  betonu asfaltowego AC 11S dla KR1-KR2 wytwarzanego

i układanego na gorąco

6.3. Konstrukcja jezdni zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej

- Stabilizacja cementem na głębokość 10cm Rm  2,5MPa

- Warstwa podbudowy grubości 12cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

- Kostka betonowa grubości 8cm koloru czerwonego wibroprasowana, niefazowana, klasy 140 ułożona   
     na podsypce grubości 3cm cementowo- piaskowej 1:4

6.4. Nawierzchnia poboczy gruntowych

- Wyrównanie koryta gruntem niewysadzinowym

- Ułożenie warstwy ziemi roślinnej grubości 15cm i obsianie trawą

6.5. Nawierzchnia poboczy utwardzonych

- Stabilizacja cementem na głębokość 12cm Rm  2,5MPa

- Warstwa podbudowy pomocniczej grubości 12cm z kruszywa łamanego 0/63mm stabilizowanego   
     mechanicznie

- Warstwa zasadnicza podbudowy grubości 8cm z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego 
     mechanicznie

- Kostka betonowa grubości 8cm koloru czerwonego wibroprasowana, niefazowana, klasy 140 ułożona   
     na podsypce grubości 3cm cementowo- piaskowej 1:4

6.6. Nawierzchnia ciągów pieszych z kostki betonowej.

- Wyrównanie koryta gruntem niewysadzinowym

- Stabilizacja cementem na głębokość 10cm Rm  2,5MPa

- Kostka betonowa grubości 8cm koloru szarego,  wibroprasowana, niefazowana, klasy 70 ułożona   
     na podsypce grubości 3cm cementowo- piaskowej 1:4

6.6. Nawierzchnia jezdni z wyniesionym przejściem dla pieszych.

6.6.1. Na poszerzeniu

- Wyrównanie koryta gruntem niewysadzinowym na poszerzeniu

- Stabilizacja cementem na głębokość 12cm Rm  2,5M Pa

- Podbudowa pomocnicza grubości 12cm z kruszywa łamanego 0/63mm stabilizowanego mechanicznie

- Podbudowa zasadnicza grubości 8cm z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowana mechanicznie

- Kostka betonowa grubości 8cm koloru czerwonego,  wibroprasowana, niefazowana, klasy 140 ułożona   
     na podsypce grubości 3cm cementowo- piaskowej 1:4

6.6.1. Na istniejącej nawierzchni

- Wyrównanie istniejącej nawierzchni kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie, grubość   
 warstwy bitumicznej nie mniejsza niż 10cm.

- Kostka betonowa grubości 8cm koloru czerwonego,  wibroprasowana, niefazowana, klasy 140 ułożona   
     na podsypce grubości 3cm cementowo- piaskowej 1:4

- Nawierzchnia z kostki zostanie ograniczona opornikiem betonowym ustawionym na podsypce   
    cementowo- piaskowej i ławie betonowej.

6.7.. Nawierzchnia zabruku

- Wyrównanie koryta gruntem niewysadzinowym na poszerzeniu

- Stabilizacja cementem na głębokość 12cm Rm  2,5M Pa

- Podbudowa pomocnicza grubości 12cm z kruszywa łamanego 0/63mm stabilizowanego mechanicznie

- Podbudowa zasadnicza grubości 8cm z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowana mechanicznie

- Kamień łamany 12-18cm  ułożony  na podsypce grubości 5cm cementowo- piaskowej 1:4

- Kamień od strony jezdni ograniczony krawężnikiem najazdowym a od strony zieleni krawężnikiem    
    wystającym

7.     KRAWĘŻNIKI I OPORNIKI BETONOWE

Krawężniki i oporniki betonowe ograniczają jezdnię na całej długości przebudowywanych odcinków.

Krawężniki najazdowe ograniczają zjazdy od strony jezdni.

Oporniki ograniczają jezdnię od strony poboczy oraz ograniczają nawierzchnię zjazdów na granicy pasa    
        drogowego i  pomiędzy jezdnią drogi i ciągu pieszego.

8.     ŚCIEK PRZYKRAWĘŻNIKOWY.

Ściek przy krawężnikowy wykonany zostanie z kostki klinkierowej grubości 8cm uetawionej na  
         podsypce cementowo- piaskowe  oraz na ławie betonowej z oporem.

9. ROBOTY INNE.

Należy wykonać regulację pionową studzienek kanalizacji sanitarnej i telefonicznych.

Istniejące kable telefoniczne i energetyczne ułożyć w przepustach dwudzielnych. Lokalizację kabli należy

wykonać wykonując przekopy mechanicznie ( górną warstwę gruntu następnie wykopy wykonywać

ręcznie.

Punkty osnowy geodezyjne zabezpieczyć – nie dopuścić do ich uszkodzenia i przemieszczenia.

OPRACOWAŁ:    inż. Jerzy Bakalarski